专业定做滤波器

南京天元机电研究所、浙江正原(www.zydq.com)南京研发中心，根据客户的具体要求，研发生产各种滤波器系列。主要客户：第十四研究所、深圳华为公司、南京威翔公司等。

滤波器低损耗、高衰减、片式设计，性能达到国外同类先进水平，微波介质滤波器为“浙江省高新技术产品”。

应用于对讲机、无线耳机、无线麦克风、无线网卡、无绳电话、小灵通、基站、直放站、GPS全球卫星定位系统、蓝牙产品以及微波通信产品等。

附：华为定做滤波器送样技术指标

- 560MHz带通滤波器

频率范围：560MHz±20MHz

带内插损：≤1.0dB

带内平坦度：≤0.5dB

带内群时延：≤1ns

驻波比：≤1.2

带外抑制：

≥6dB@fc±40MHz

≥30dB@fc±70MHz

≥60dB@fc±220MHz

≥70dB@140MHz

≥70dB@900MHz

≥70dB@1240MHz

工作温度：-40℃～+85℃

功率负荷：1W

端口阻抗：50Ω

尺寸：8mm×5mm (SMT)

- 140MHz带通滤波器

频率范围：140MHz±15MHz

带内插损：≤10dB

带内平坦度：≤0.5dB

带内绝对时延：≤20ns

带内群时延：≤5ns

驻波比：≤1.2

带外抑制：

≥3dB@fc±20MHz

≥50dB@fc±25MHz

工作温度：-40℃～+85℃

功率负荷：1W

端口阻抗：50Ω

尺寸：8mm×5mm (SMT)

- 中频双工滤波器

功能方框图

340MHz已        140MHz已

调中频信号       调中频信号

Fc=140MHz

带通滤波器

Fc=340MHz

带通滤波器

COM端口

封装要求：适于多层PCB板的表面贴装焊接，尺寸20mm×8mm

（a）340MHz带通滤波器

频率范围：340MHz±20MHz （平顶带宽±15MHz）

带内插损：≤1dB

带内平坦度：≤0.2dB

绝对时延：≤10ns

带内群时延：≤5ns

驻波比：≤1.2

带外抑制：

≥45dB@fc±28MHz

≥65dB@fc±170MHz

≥70dB@140MHz

≥65dB@680MHz

工作温度：-40℃～+85℃

功率负荷：1W

端口阻抗：50Ω

（b）140MHz带通滤波器

频率范围：140MHz±20MHz （平顶带宽±15MHz）

带内插损：≤1dB

带内平坦度：≤0.2dB

带内绝对时延：≤10ns

带内群时延：≤5ns

驻波比：≤1.2

带外抑制：

≥45dB@fc±28MHz

≥65dB@fc±70MHz

≥65dB@280MHz

≥70dB@340MHz

工作温度：-40℃～+85℃

功率负荷：1W

端口阻抗：50Ω